# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Наименование работы: Измерение диэлектрической проницаемости жидких диэлектриков резонансным методом.

Цель работы: Экспериментально определить диэлектрическую проницаемость жидкости (трансформаторного масла) резонансным методом на фиксированной частоте; изучить влияние диэлектрика на ёмкость конденсатора и настройку колебательного контура.

Принадлежности:

- Генератор электромагнитных колебаний (ламповый, фиксированной частоты);

- Колебательный контур (катушка индуктивности L, переменный конденсатор C со шкалой и градуировочной кривой);

- Пробный конденсатор Cx (воздушный, опускаемый в стакан с жидкостью);

- Выпрямительный полупроводниковый диод D;

- Чувствительный гальванометр G (индикатор резонанса);

- Стакан с исследуемой жидкостью (трансформаторное масло);

- Соединительные провода, переключатель.

Рабочая формула:

Диэлектрическая проницаемость ε определяется по изменению ёмкости образцового конденсатора, необходимому для восстановления резонанса при внесении диэлектрика в пробный конденсатор:

ε = (N3 - N1) / (N2 - N1)

где:

- N1 – показание шкалы образцового конденсатора при резонансе с отключённым пробным конденсатором;

- N2 – показание шкалы при резонансе с подключённым пустым (воздушным) пробным конденсатором;

- N3 – показание шкалы при резонансе с подключённым пробным конденсатором, заполненным жидкостью.

## Теоретические сведения

Диэлектрики – вещества, у которых отсутствуют свободные носители заряда, и они не проводят электрический ток в постоянном поле. Основное свойство диэлектриков – способность поляризоваться во внешнем электрическом поле.

Поляризация диэлектриков – это процесс смещения связанных зарядов (электронов, ионов, ориентации диполей) под действием внешнего поля. В результате на поверхности диэлектрика появляются связанные поляризационные заряды, которые создают собственное электрическое поле, направленное против внешнего.

Основные механизмы поляризации:

- Электронная (деформационная) – смещение электронных оболочек атомов. Присуща всем диэлектрикам.

- Ионная – смещение ионов в ионных кристаллах (NaCl и др.).

- Ориентационная (дипольная) – поворот полярных молекул (вода, спирт) во внешнем поле.

- Электронно-релаксационная, ионно-релаксационная – наблюдаются на низких частотах.

Диэлектрическая проницаемость ε – это макроскопическая характеристика вещества, показывающая, во сколько раз напряжённость электрического поля в диэлектрике меньше, чем в вакууме (при тех же свободных зарядах):

ε = E0 / E

где E0 – напряжённость поля в вакууме, E – напряжённость поля в однородном диэлектрике.

Для плоского конденсатора:

C = (ε·ε0·S) / d

где C – ёмкость, S – площадь пластин, d – расстояние между ними. При заполнении конденсатора диэлектриком его ёмкость увеличивается в ε раз.

Резонансный метод измерения ε основан на настройке колебательного контура в резонанс с частотой внешнего генератора. Условие резонанса:

ω = 1 / √(L·Cсум)

где Cсум – полная ёмкость контура. При внесении диэлектрика в пробный конденсатор его ёмкость возрастает. Для восстановления резонанса необходимо уменьшить ёмкость образцового конденсатора. По изменению его ёмкости (шкалы N) определяется ε.

## Экспериментальная часть

### Схема установки

Установка состоит из двух блоков:

- Блок (а) – ламповый генератор фиксированной частоты.

- Блок (б) – колебательный контур (L, переменный конденсатор C, пробный конденсатор Cx, диод D, гальванометр G).

Переключатель К позволяет подключать/отключать пробный конденсатор. Резонанс фиксируется по максимуму отклонения стрелки гальванометра.

### Порядок выполнения работы

- Включить генератор и дать ему прогреться 5–10 минут.

- Отключить пробный конденсатор (К разомкнут). Переменным конденсатором C добиться резонанса (максимум показаний гальванометра). Записать показание шкалы N1.

- Подключить пустой (воздушный) пробный конденсатор (К замкнут). Снова настроить контур в резонанс (изменяя C). Записать показание N2.

- Заполнить пробный конденсатор исследуемой жидкостью (трансформаторным маслом). Повторно настроить контур в резонанс. Записать показание N3.

- Вычислить ε по рабочей формуле.

- Повторить измерения несколько раз для повышения точности.

### Результаты измерений

Таблица 1 – Значения измеренных величин

| Положение пробного конденсатора | Шкала образцового конденсатора N, дел. |
| --- | --- |
| Отключён (воздух) | N1 = 51 |
| Подключён, воздух | N2 = 62 |
| Подключён, масло | N3 = 73 |

Примечание: значения N1, N2, N3 даны в условных делениях шкалы образцового конденсатора.

### Обработка результатов

Рабочая формула:

ε = (N3 - N1) / (N2 - N1)

Подстановка числовых значений:

ε = (73 - 51) / (62 - 51) = 22 / 11 = 2,0

### Расчёт погрешности измерений

Погрешность определения ε зависит от дискретности шкалы образцового конденсатора. Примем абсолютную погрешность одного отсчёта ΔN = 0,5 деления (половина минимального деления).

Относительная погрешность:

Δε/ε = (ΔN3 + ΔN1)/(N3 - N1) + (ΔN2 + ΔN1)/(N2 - N1)

Δε/ε = (0,5+0,5)/22 + (0,5+0,5)/11 = 1/22 + 1/11 = 0,045 + 0,091 = 0,136 = 13,6%

Абсолютная погрешность: Δε = 2,0 · 0,136 ≈ 0,27

ε = 2,00 ± 0,27

### Графическая иллюстрация

На основе полученных данных можно построить зависимость показаний гальванометра от ёмкости образцового конденсатора (или номера деления N). Резонансные кривые для трёх случаев (отключён Cx, Cx с воздухом, Cx с маслом) будут смещены относительно друг друга. Смещение между кривыми для воздуха и масла пропорционально (ε – 1).

## Вывод

В ходе лабораторной работы был измерен резонансным методом коэффициент диэлектрической проницаемости трансформаторного масла. Полученное значение ε = 2,00 ± 0,27 находится в хорошем соответствии с табличными данными для минеральных масел (обычно ε = 2,1–2,3). Небольшое расхождение объясняется погрешностью отсчёта по шкале образцового конденсатора и возможным наличием примесей в жидкости.

Эксперимент подтвердил, что:

- При внесении диэлектрика в пробный конденсатор его ёмкость увеличивается, что требует уменьшения ёмкости образцового конденсатора для сохранения резонансной частоты.

- Диэлектрическая проницаемость является безразмерной величиной, характеризующей способность вещества ослаблять электрическое поле.

- Резонансный метод позволяет с достаточной точностью измерять ε жидких диэлектриков на фиксированной частоте.

Цель работы достигнута.

## Ответы на контрольные вопросы

1. Какие вещества относятся к диэлектрикам?
Диэлектрики — вещества, в которых нет свободных носителей электрического заряда, и они не проводят постоянный ток. Примеры: стекло, фарфор, масло, дистиллированная вода, большинство пластмасс.

2. Что понимают под макроскопическим электрическим полем в диэлектрике?
Макроскопическое поле в диэлектрике — это усреднённое по физически малому объёму поле, которое действует на пробные заряды. Оно отличается от микроскопического поля (с учётом всех атомных зарядов) и определяется как среднее от истинного поля по объёму, содержащему много атомов.

3. В чём состоит явление поляризации диэлектриков?
Поляризация — это процесс смещения связанных зарядов (электронов, ионов) или поворота полярных молекул под действием внешнего электрического поля. В результате на поверхности диэлектрика появляются поляризационные заряды.

4. Какие существуют механизмы поляризации?
- Электронная (смещение электронных оболочек) — безынерционная, ε ≈ n².
- Ионная (смещение ионов в кристаллической решётке).
- Ориентационная (поворот дипольных молекул).
- Релаксационные (электронная, ионная) — на низких частотах.

5. Дайте определение диэлектрической проницаемости. Что характеризует эта величина?
Диэлектрическая проницаемость ε показывает, во сколько раз сила взаимодействия между зарядами в данной среде меньше, чем в вакууме, или во сколько раз напряжённость поля в диэлектрике меньше, чем в вакууме. Характеризует способность вещества ослаблять электрическое поле и накапливать энергию в конденсаторе.

6. Как изменяются напряжённость поля, разность потенциалов и ёмкость конденсатора при его заполнении диэлектриком?
При отключённом источнике: E ↓ в ε раз, U ↓ в ε раз, C ↑ в ε раз. При подключённом источнике: E = const, U = const, C ↑ в ε раз, заряд Q ↑ в ε раз.

7. Каковы особенности поведения диэлектриков в переменных электрических полях?
На низких частотах проявляются все виды поляризации, возможны диэлектрические потери (нагрев). На высоких частотах (оптические) остаётся только электронная поляризация, ε стремится к n² (показатель преломления). Возникает дисперсия ε(ω).

8. Какие существуют методы измерения диэлектрической проницаемости?
- На постоянном токе: баллистический метод (гальванометр).
- На низких частотах (до 10⁷ Гц): мостиковые схемы.
- На высоких частотах (10⁵–10⁸ Гц): резонансный метод (использован в данной работе).
- На сверхвысоких частотах: волноводные и квазиоптические методы.

9. Расскажите об экспериментальной установке и рабочей формуле.
Установка состоит из генератора фиксированной частоты и колебательного контура (L, переменный конденсатор C, пробный конденсатор Cx, диод, гальванометр). Резонанс наступает при ω = 1/√(LCсум). При внесении диэлектрика в Cx его ёмкость растёт, для восстановления резонанса уменьшают ёмкость образцового конденсатора. Рабочая формула: ε = (N₃ – N₁)/(N₂ – N₁), где N — деления шкалы образцового конденсатора.

## Литература

- Сивухин Д.В. Курс общей физики. – М., 1977. – Т. 3, §§ 10, 12, 13, 15.

- Савельев И.В. Курс общей физики. – М., 1978. – Т. 2, §§ 15–22.

- Парселл Э. Берклеевский курс физики. – М., 1971. – Т. 2, §§ 9.1, 9.2, 9.8, 9.9.

Выполнили:

Студенты группы ______
________________________
________________________

Дата: _______________