# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Наименование работы: Измерение диэлектрической проницаемости жидких диэлектриков резонансным методом.

Цель работы: Экспериментально определить диэлектрическую проницаемость жидкости (трансформаторного масла) резонансным методом на фиксированной частоте; изучить влияние диэлектрика на ёмкость конденсатора и настройку колебательного контура.

Принадлежности:

- Генератор электромагнитных колебаний (ламповый, фиксированной частоты);

- Колебательный контур (катушка индуктивности L, переменный конденсатор C со шкалой и градуировочной кривой);

- Пробный конденсатор Cx (воздушный, опускаемый в стакан с жидкостью);

- Выпрямительный полупроводниковый диод D;

- Чувствительный гальванометр G (индикатор резонанса);

- Стакан с исследуемой жидкостью (трансформаторное масло);

- Соединительные провода, переключатель.

Рабочая формула:

Диэлектрическая проницаемость ε определяется по изменению ёмкости образцового конденсатора, необходимому для восстановления резонанса при внесении диэлектрика в пробный конденсатор:

ε = (N3 - N1) / (N2 - N1)

где:

- N1 – показание шкалы образцового конденсатора при резонансе с отключённым пробным конденсатором;

- N2 – показание шкалы при резонансе с подключённым пустым (воздушным) пробным конденсатором;

- N3 – показание шкалы при резонансе с подключённым пробным

- Упражнение 1. Определение диэлектрической проницаемости жидкости резонансным методом

| ### Положение пробного конденсатора | ### Шкала образцового конденсатора N, дел. |
| --- | --- |
| ### Отключен(воздух) | ### N1 = 51 |
| ### Подключен(воздух) | ### N2 = 62 |
| ### Подключен(масло) | ### N3 = 73 |

Результаты опыта: В ходе выполнения лабораторной работы резонансным методом была измерена относительная диэлектрическая проницаемость жидкого диэлектрика. По результатам эксперимента получено значение: ε = 2.0

Примечание: значения N1, N2, N3 даны в условных делениях шкалы образцового конденсатора.

### Обработка результатов

Рабочая формула:

ε = (N3 - N1) / (N2 - N1)

Подстановка числовых значений:

ε = (73 - 51) / (62 - 51) = 22 / 11 = 2,0

### Расчёт погрешности измерений

Погрешность определения ε зависит от дискретности шкалы образцового конденсатора. Примем абсолютную погрешность одного отсчёта ΔN = 0,5 деления (половина минимального деления).

Относительная погрешность:

Δε/ε = (ΔN3 + ΔN1)/(N3 - N1) + (ΔN2 + ΔN1)/(N2 - N1)

Δε/ε = (0,5+0,5)/22 + (0,5+0,5)/11 = 1/22 + 1/11 = 0,045 + 0,091 = 0,136 = 13,6%

Абсолютная погрешность: Δε = 2,0 · 0,136 ≈ 0,27

ε = 2,00 ± 0,27

## Вывод: В ходе лабораторной работы был измерен резонансным методом коэффициент диэлектрической проницаемости трансформаторного масла. Полученное значение ε = 2,00 ± 0,27 находится в хорошем соответствии с табличными данными для минеральных масел (обычно ε = 2,1–2,3). Небольшое расхождение объясняется погрешностью отсчёта по шкале образцового конденсатора и возможным наличием примесей в жидкости.

Эксперимент подтвердил, что:

- При внесении диэлектрика в пробный конденсатор его ёмкость увеличивается, что требует уменьшения ёмкости образцового конденсатора для сохранения резонансной частоты.

- Диэлектрическая проницаемость является безразмерной величиной, характеризующей способность вещества ослаблять электрическое поле.

- Резонансный метод позволяет с достаточной точностью измерять ε жидких диэлектриков на фиксированной частоте.